Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu utrzymania i bieżącej konserwacji dróg leśnych będących drogami wywozowymi lub dojazdami pożarowymi o nawierzchni gruntowej naturalnej. Istniejące drogi położone są w całości na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy. Zakres prac wynika z konieczności profilowania nawierzchni celem dostosowania parametrów
i geometrii drogi do warunków ruchu pojazdów wywożących drewno.

- CZĘŚĆ I - Opis Zadania 1:

- Prace będą wykonywane na terenie wszystkich dziesięciu leśnictw Nadleśnictwa Pniewy.

- Prace wchodzące w zakres Zadania 1:

- Równanie wraz z zagęszczeniem przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca drogowego gumowego (lub stalowo-gumowego) wibracyjnego o wadze min. 12 ton. Zagęszczenie gruntu walcem należy wykonać każdorazowo po przejeździe równiarki. Równanie obejmuje zbieranie materiału z poboczy dróg na szer. 3,0 – 4,0 m, wbudowanie go w drogę oraz zagęszczenie przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej o mocy min. 120 KM i w/w walca drogowego samojezdnego. W uzasadnionych przypadkach –
na pisemny wniosek Wykonawcy - Zamawiający może dopuścić użycie innego rodzaju walca

- Profilowanie (spad dwustronny) nawierzchni należy wykonać w/w równiarką drogową z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniającego spływ wód poza jezdnię. Prace należy wykonać w taki sposób, aby nie zostawały warkocze ziemne. Pojawiające się podczas zagęszczania nierówności ziemne muszą być ponownie wyprofilowane
i zagęszczone.

- W miejscach gdzie na drodze stagnuje woda przed profilowaniem należy odprowadzić wodę z zagłębień i osuszyć wybój przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu,

- Zamawiający zastrzega, że zamówienie dotyczy również dróg na siedliskach żyznych  gdzie pomiędzy istniejącymi koleinami występuje zadarnienie, a droga poprzerastana jest korzeniami. Odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania tych odcinków w trakcie wykonywania robót, jest równoznaczne z odstąpieniem od wykonania całego zamówienia. Odcinki o których mowa wyżej stanowią  ok 10%  ilości dróg do wyrównania.

- Zamawiający zastrzega, że jeśli podczas wykonywania w/w prac nastąpi wyrwanie korzeni znajdujących się w pasie drogowym, do obowiązków Wykonawcy należy ich usunięcie poza pas drogowy.

- Roboty w Zadaniu 1 rozliczane będą w metrach bieżących.

CAŁKOWITA ILOŚĆ DRÓG DO WYRÓWNANIA, PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA:

175 000,00 m2 o szerokości 3,0 – 4,0 m (średnio 3,5 m)

- CZĘŚĆ II - Opis Zadania 2:

- Prace będą wykonywane na terenie leśnictw : Wielonek, Klemensowo i Pniewy

- Prace wchodzące w zakres zadania :

- Lokalizacja i wielkość odcinków do naprawy podano w tabeli „Lokalizacja i wymiary odcinków”, będącej załącznikiem do niniejszego opisu. Dane z tabeli można zlokalizować w terenie za pomocą przeglądarki mapy leśnej, znajdującej się na stronie internetowej „Bank Danych o Lasach” wpisując tą frazę w wyszukiwarkę, lub pod poniższym linkiem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

- Potrzeba przeprowadzenia niżej wymienionych prac wynika z tego, że w ciągu istniejących dróg występują liczne i głębokie koleiny utrudniające lub całkowicie uniemożliwiające przejazd samochodom ciężarowym, lub droga nie spełnia warunków dojazdu pożarowego.

- Na całości odcinków, wymagających prac utrzymaniowych należy wykonać następujące czynności:

- Korytowanie mechaniczne nawierzchni.

- Uzupełnianie powstałego koryta drogowe warstwą kruszywa budowlanego. Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 20 cm.

- Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa naturalnego

- Zjazd z DW 187 w Leśnictwie Pniewy należy wyłożyć płytami MON na podbudowie
z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm

- Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 20 cm

- Płyty powinny zostać obsypane kruszywem wykorzystanym do utworzenia podbudowy

- Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa naturalnego

- Kruszywo Wykonawca dostarczy we własnym zakresie.

- Kruszywo należy dostarczyć samochodem ciężarowym samowyładowczym
 i wbudować za pomocą w/w równiarki drogowej samojezdnej i zagęścić przy użyciu walca drogowego samojezdnego o wadze min. 12 ton. (walec wibracyjny).

- Nawierzchnię drogi należy odpowiednio przygotować z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy użyciu równiarki drogowej i walca, zapewniające spływ wód poza jezdnię.

- W miejscach gdzie na drodze stagnuje woda należy odprowadzić wodę z zagłębień i osuszyć wybój przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa musi być odpowiednio odwodniona.

- Grunt oraz kruszywo należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej.

- Warunki odbioru prac:

- Jednostką obmiarową wykonanej podbudowy  o określonej grubości jest 1 m2.

- Odbiór robót odbywa się w obecności przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli nadleśnictwa i inspektora nadzoru.

- W trakcie odbioru robót pomiarom podlegają:

- grubość podbudowy - winna być zgodna z grubością przyjętą do realizacji. Dopuszczalna odchyłka podbudowy  (-) 1 cm,

- szerokość podbudowy -  nie może różnić się od przyjętej o więcej niż  (-) 5 cm.

- Częstotliwość pomiarów:

- grubość podbudowy - w 2 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 1 pomiar na 400 m2,

- szerokość podbudowy - z częstotliwością 10 pomiarów na 1 km.

- Roboty uznaje się za wykonane i nadające się do odbioru jeśli:

- zakres robót wykonanych zgodny jest z ilością planowaną

- wszystkie pomiary w/w wymienione dały pozytywne wyniki co oznacza, że dopuszczalne tolerancje odchyłek nie zostały przekroczone.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ODCINKÓW DROGOWYCH DO WYKONANIA:: 5 390,00 m2 .